| Исполнитель | Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Новгородской области» |
| --- | --- |

- Документация по планировке (проект межевания) территории в границах элемента планировочной структуры квартала, ограниченного улицами Октябрьская, Чистякова, 1 Мая, Гаврилова, Коммунальный переулок, 8 Марта села Поддорье Поддорского сельского поселения

- Постановление Администрации Поддорского муниципального района от 14.04.2023 № 186

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

- Том 1. Основная часть

Директор								Гребенюк А.В.

Руководитель проекта						Малихова К.Г.

Великий Новгород 2023

- Содержание

Общий состав проекта	2

Введение.	3

1. Современное использование территории. Градостроительные регламенты.	5

2. Перечень и сведения об образуемых земельных участках, их характеристика, возможные способы образования.	6

3. Особые условия использования территории	14

Основные показатели по проекту…………………………………………………………………16

ПРИЛОЖЕНИЯ	17

# Общий состав проекта

| Том 1. | Проект межевания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Графические материалы: |  |
|  | Основная часть: |  |
| Лист 1 | Чертеж границ планируемых и существующих элементов планировочной структуры, красных линий и линий отступа от красных линий | М 1:1000 |
| Лист 2 | Чертеж границ образуемых земельных участков | М 1:1000 |
| Том 2. | Материалы по обоснованию |  |
| Лист 1 | Чертёж границ существующих земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территорий, местоположения существующих объектов капитального строительства | М 1:1000 |
| Электронная версия проекта на CD |  |  |

* Примечание:

Схемы и чертежи границ территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов не разрабатывались в связи с отсутствием таких территорий и объектов в границах территории проектирования.

Ведение

Документация по планировке территории (проект межевания) разработана в 2023 г. В виде отдельного документа государственным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства Новгородской области на основании Постановления Администрации Поддорского муниципального района от 14.04.2023 г. № 186 «О подготовке документации по планировке (проект межевания) территории в границах элемента планировочной структуры квартала, ограниченного улицами Октябрьская, Чистякова, 1 Мая, Гаврилова, Коммунальный переулок, 8 Марта села Поддорье Поддорского сельского поселения».

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Областным законом от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области»;

- Генеральным планом Поддорского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Поддорского сельского поселения от 03.08.2012 № 283 (в редакции решений Совета депутатов Поддорского сельского поселения от 31.03.2014 № 367, от 14.12.2018 № 114, от 28.02.2023 № 100);

- Правилами землепользования и застройки Поддорского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Поддорского сельского поселения № 284 от 03.08. 2012 года (в редакции решений Совета депутатов Поддорского сельского поселения от 31.03.2014 № 368, от 19.01.2017 № 51, от 27.08.2019 № 99, от 23.09.2020 № 8, от 21.02.2022 № 69);

- Нормативами градостроительного проектирования Поддорского сельского поселения (утверждены решением Совета депутатов Поддорского сельского поселения от 14.08.2020 № 179);

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертеж границ существующих земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территорий, местоположения существующих объектов капитального строительства.

1. Современное использование территории. Градостроительные регламенты.

Территория проектирования представляет собой часть кадастрового квартала 53:15:0010604 в селе Поддорье Поддорского муниципального района. Площадь территории проектирования составляет 73350 кв м. На проектируемой территории имеются сформированные земельные участки и земли, государственная собственность на которые не разграничена. На данный момент территория проектирования застроена, на ней располагаются многоквартирные жилые дома, индивидуальная жилая застройка, административные здания, здание дома культуры, объект торговли и хозяйственные постройки.

Баланс современного использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1.

| № з/у | Кадастровый номер | Адрес | Вид разрешенного использования | Площадь з/у, м2 | Категория земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фактическая |  |  |
| 1 | 53:15:0000000:1401 | Новгородская область, р-н Поддорский, Поддорское сельское поселение, с Поддорье, ул. Октябрьская, з/у2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 600 | Земли населенных пунктов | Уточненная площадь |
| 2 | 53:15:0010604:7 | Новгородская область, р-н Поддорский, Поддорское сельское поселение, с Поддорье, ул. 8 Марта, 5 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1236 | Земли населенных пунктов | Уточненная площадь |
| 3 | 53:15:0010604:227/1, 227/2, 227/3, 227/4 | Новгородская область, р-н Поддорский, с/п Поддорское, с Поддорье, пер. Коммунальный, з/у 3б | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 811 | Земли населенных пунктов | Уточненная площадь |
| 4 | 53:15:0010604:50 | Российская Федерация, Новгородская область, Поддорский муниципальный район, Поддорское сельское поселение, село Поддорье, ул. Октябрьская, д. 23 | Для административного здания и его обслуживания | 2201 | Земли населенных пунктов | Уточненная площадь |
| 5 | 53:15:0010604:226 | Новгородская обл, р-н Поддорский, Поддорское сельское поселение, с Поддорье, пер. Коммунальный, з/у 3а | Коммунальное обслуживание | 25 | Земли населенных пунктов | Уточненная площадь |
| 6 | 53:15:0010604:108 | Новгородская область, р-н Поддорский, с/п Поддорское, с Поддорье, пер. Коммунальный, уч. 19б | Магазины | 199 | Земли населенных пунктов | Уточненная площадь |
| 7 | 53:15:0010604:48 | Российская Федерация, Новгородская область, Поддорский муниципальный район, Поддорское сельское поселение, село Поддорье, пер. Коммунальный, д. 19а | Для обслуживания здания гаражей | 588 | Земли населенных пунктов | Уточненная площадь |
| 8 | 53:15:0010604:1 | Российская Федерация, Новгородская область, Поддорский муниципальный район, Поддорское сельское поселение, село Поддорье, ул. Октябрьская, д. 19 | Для обслуживания административного здания | 822 | Земли населенных пунктов | Уточненная площадь |
| 9 | 53:15:0010604:44 | Российская Федерация, Новгородская область, Поддорский муниципальный район, Поддорское сельское поселение, село Поддорье, ул. Чистякова, д.2, здание дома культуры | Для административного здания и его обслуживания | 2933 | Земли населенных пунктов | Уточненная площадь |
| 10 | 53:15:0010604:224 | Российская Федерация, Новгородская область, Поддорский муниципальный район, Поддорское сельское поселение, село Поддорье, ул. Октябрьская, з/у 17п | земельные участки (территории) общего пользования | 5154 | Земли населенных пунктов | Уточненная площадь |
| 11 | 53:15:0010604:225 | Российская Федерация, Новгородская область, Поддорский муниципальный район, Поддорское сельское поселение, село Поддорье, ул. Чистякова, з/у 2п | земельные участки (территории) общего пользования | 28308 | Земли населенных пунктов | Уточненная площадь |
| 12 | 53:15:00000001417 | Российская Федерация, Новгородская область, Поддорский муниципальный район, Поддорское сельское поселение, село Поддорье, улица Октябрьская, земельный участок 5 ад | земельные участки (территории) общего пользования | 75341 | Земли населенных пунктов | Уточненная площадь |
| 13 | 53:15:00000001411 | Российская Федерация, Новгородская область, Поддорский муниципальный район, Поддорское сельское поселение, село Поддорье, улица Октябрьская, земельный участок 1/т | земельные участки (территории) общего пользования | 5930 | Земли населенных пунктов | Уточненная площадь |

В соответствии с Генеральным планом Поддорского сельского поселения территория проектирования расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), в общественно-деловой зоне и в зоне рекреационного назначения (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент генерального плана Поддорского сельского поселения

(карта функциональных зон).

Согласно Правилам землепользования и застройки Поддорского сельского поселения данная территория располагается в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2) (рис.3.), в многофункциональной общественно-деловой зоне (Д-1) и зоне рекреационного назначения (Р-1).

Рис. 3. Фрагмент карты градостроительного зонирования Поддорского сельского поселения.

Выписка из Правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения:

Статья 25. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках |
| --- | --- | --- |
|  | Основные |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных. |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 |
| 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 |
| 3.2 | Социальное обслуживание | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| 3.4.1 | Амбулаторно- поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом |
| 3.6 | Культурное развитие | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3 |
| 3.7 | Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 |
| 3.8 | Общественное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2 |
| 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м |
| 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 |
| 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |
| 11.0 | Водные объекты | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 |
| 13.2 | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур |
|  | Условно разрешенные |  |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с с кодами 4.5-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра |
| 4.3 | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка |
| 4.10 | Выставочно- ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) |
|  | Вспомогательные |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства территориальной зоны Ж-1:

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные (минимальные или (максимальные) размеры земельных участков, в т.ч. их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 400 м2 | 2000 м2 |  | 3 м | 5 м | 12 м | а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и менее б) 20 % при размере земельного участка более 800 м2 |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 100 м2 | 200000 м2 |  | 3 м | 5 м | 16 м | 60 % |  |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 200 м2 | 3000 м2 |  | 3 м | 5 м | 12 м | а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и менее б) 20 % при размере земельного участка более 800 м2 |  |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | 100 м2 | 10000м2 |  | 0 м | 5 м | 12 м | 80 % |  |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | 50 м2* | 2000 м2* |  | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для хозяйственных построек – 1 м, для других объектов капитального строительства – 3 м | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для других объектов капитального строительства – 5 м | 12 м | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения – 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов – 80 % |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 10 м2* | 5000 м2* |  | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для хозяйственных построек – 1 м, для других объектов капитального строительства – 3 м | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для других объектов капитального строительства – 5 м | 12 м | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения – 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов – 80 % |  |
| 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства | 10 м2* | 5000 м2* |  | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для хозяйственных построек – 1 м, для других объектов капитального строительства – 3 м | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для других объектов капитального строительства – 5 м | 12 м | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения – 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов – 80 % |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 10 м2* | 5000 м2* |  | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для хозяйственных построек – 1 м, для других объектов капитального строительства – 3 м | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для других объектов капитального строительства – 5 м | 12 м | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения – 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов – 80 % |  |
| 3.2 | Социальное обслуживание | 100 м² | 100000 м² |  | 3 м | 5 м | 20 м | 80 % |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 100 м2 | 10000 м2 |  | 3 м | 5 м | 12 м | 80 % |  |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 100 | 10000 |  | 3 м | 5 м | 12 м | 80 % |  |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 300 м2 | 20000 м2 |  | 5 м | 5 м | 12 м | 80 % |  |
| 3.6 | Культурное развитие | 200 м2 | 10000 м2 |  | 3 м | 5 м | 12 м | 80 % |  |
| 3.7 | Религиозное использование | Не подлежит установлению | 100000 м² |  | 3 м | 5 м | 20 м | 80 % |  |
| 3.8 | Общественное управление | 300 м² | 100000 м² |  | 3 м | 5 м | 20 м | 80 % |  |
| 4.4 | Магазины | 100 м2 | 1800 м2 |  | 1 м | 5 м | 12 м | 80 % |  |
| 4.6 | Общественное питание | 100 м2 | 1800 м2 |  | 1 м | 5 м | 12 м | 80 % |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 500 м² | 100000 м² |  | 3 м | 5 м | 20 м | 80 % |  |
| 5.1 | Спорт | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | 1 м | 5 м | 12 м | 80 % |  |
| 6.8 | Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения – 0 м; для других объектов капитального строительства – 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения – 0 м; для других объектов капитального строительства – 5 м | 12 м | не подлежит установлению |  |
| 11.0 | Водные объекты | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | - | - | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | 10 м2 | 100000 м2 |  | - | - | Не подлежит установлению | а) 5 % в случае, если для земельного участка дополнительно к основному виду разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» б) 0 % в иных случаях |  |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | 10 м2 | 2000 м2 |  | - | - | Не подлежит установлению | а) 5 % в случае, если для земельного участка дополнительно к основному виду разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» б) 0 % в иных случаях |  |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | 0 м | 0 м | 5 м | а) 5 % в случае, если для земельного участка дополнительно к основному виду разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» б) 0 % в иных случаях |  |
| 13.2 | Ведение огородничества | 50 м²; | 3000 м²; |  | 3 м | 5 м | 9 м | 15 % при размере земельного участка 800 м² и менее 10 % при размере земельного участка более 800 м² |  |
|  | Условно разрешенные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 100 м2 | 1800 м2 | 3 м |  | 5 м | 12 м | 80 % |  |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 1000 м² | 100000 м² | 3 м |  | 5 м | 20 м | 80 % |  |
| 4.3 | Рынки | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 м |  | 5 м | 12 м | не подлежит установлению |  |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 м |  | 5 м | 20 м | 80 % |  |
|  | Вспомогательные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежит установлению | не подлежит установлению | для автостоянок – 0 м, для других объектов капитального строительства – 3 м |  | для автостоянок – 0 м, для других объектов капитального строительства – 5 м | 12 м | 80 % |  |

* в случае формирования земельных участков для размещения линейных объектов – не подлежит установлению

    - Статья 26. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (для 4 этажей, включая мансардный) Ж-2

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках |
| --- | --- | --- |
|  | Основные |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных. |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 |
| 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 |
| 3.2 | Социальное обслуживание | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |
| 3.6 | Культурное развитие | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3 |
| 3.8 | Общественное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2 |
| 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м |
| 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 |
| 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 |
| 13.2 | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур |
|  | Условно разрешенные |  |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с с кодами 4.5-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) |
|  | Вспомогательные |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства территориальной зоны Ж-2:

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные (минимальные или (максимальные) размеры земельных участков, в т.ч. их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основные |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 400 м2 | 2000 м2 |  | 3 м | 5 м | 12 м | а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и менее б) 20 % при размере земельного участка более 800 м2 |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 100 м2 | 200000 м2 |  | 3 м | 5 м | 16 м | 60 % |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 200 м2 | 3000 м2 |  | 3 м | 5 м | 12 м | а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и менее б) 20 % при размере земельного участка более 800 м2 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | 100 м2 | 10000м2 |  | 0 м | 5 м | 12 м | 80 % |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | 50 м2* | 2000 м2* |  | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для хозяйственных построек – 1 м, для других объектов капитального строительства – 3 м | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для других объектов капитального строительства – 5 м | 12 м | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения – 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов – 80 % |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 10 м2* | 5000 м2* |  | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для хозяйственных построек – 1 м, для других объектов капитального строительства – 3 м | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для других объектов капитального строительства – 5 м | 12 м | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения – 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов – 80 % |
| 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства | 10 м2* | 5000 м2* |  | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для хозяйственных построек – 1 м, для других объектов капитального строительства – 3 м | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для других объектов капитального строительства – 5 м | 12 м | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения – 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов – 80 % |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 10 м2* | 5000 м2* |  | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для хозяйственных построек – 1 м, для других объектов капитального строительства – 3 м | для объектов инженерно-технического обеспечения – 0 м, для других объектов капитального строительства – 5 м | 12 м | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения – 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов – 80 % |
| 3.2 | Социальное обслуживание | 100 м² | 100000 м² |  | 3 м | 5 м | 20 м | 80 % |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 100 м2 | 10000 м2 |  | 3 м | 5 м | 12 м | 80 % |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 100 | 10000 |  | 3 м | 5 м | 12 м | 80 % |
| 3.6 | Культурное развитие | 200 м2 | 10000 м2 |  | 3 м | 5 м | 12 м | 80 % |
| 3.8 | Общественное управление | 300 м² | 100000 м² |  | 3 м | 5 м | 20 м | 80 % |
| 4.4 | Магазины | 100 м2 | 1800 м2 |  | 1 м | 5 м | 12 м | 80 % |
| 4.6 | Общественное питание | 100 м2 | 1800 м2 |  | 1 м | 5 м | 12 м | 80 % |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 500 м² | 100000 м² |  | 3 м | 5 м | 20 м | 80 % |
| 5.1 | Спорт | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | 1 м | 5 м | 12 м | 80 % |
| 6.8 | Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения – 0 м; для других объектов капитального строительства – 3 м | для объектов связи, радиовещания, телевидения – 0 м; для других объектов капитального строительства – 5 м | 12 м | не подлежит установлению |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | 0 м | 0 м | 5 м | а) 5 % в случае, если для земельного участка дополнительно к основному виду разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» б) 0 % в иных случаях |
| 13.2 | Ведение огородничества | 50 м²; | 3000 м²; |  | 3 м | 5 м | 9 м | 15 % при размере земельного участка 800 м² и менее 10 % при размере земельного участка более 800 м² |
|  | Условно разрешенные |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 1000 м² | 100000 м² | 3 м |  | 5 м | 20 м | 80 % |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 м |  | 5 м | 20 м | 80 % |
|  | Вспомогательные |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | не подлежит установлению | не подлежит установлению | для автостоянок – 0 м, для других объектов капитального строительства – 3 м |  | для автостоянок – 0 м, для других объектов капитального строительства – 5 м | 12 м | 80 % |

* в случае формирования земельных участков для размещения линейных объектов –не подлежит установлению.

    - Статья 27. Многофункциональная общественно-деловая зона Д-1

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках |
| --- | --- | --- |
|  | Основные |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 |
| 3.2 | Социальное обслуживание | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| 3.4 | Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2 |
| 3.5 | Образование и просвещение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2 |
| 3.6 | Культурное развитие | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3 |
| 3.7 | Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 |
| 3.8 | Общественное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2 |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1-3.9.3 |
| 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 4.3 | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка |
| 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги |
| 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)) |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| 4.8 | Развлечения | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1-4.8.3 |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) |
| 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 |
| 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |
| 7.2 | Автомобильный транспорт | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 |
|  | Условно разрешенные |  |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с с кодами 4.5-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра |
| 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 |
|  | Вспомогательные |  |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |
| 4.9 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства территориальной зоны Д-1:

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные (минимальные или (максимальные) размеры земельных участков, в т.ч. их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м; для хозяйственных построек - 1 м; для других объектов капитального строительства - 3 м |  | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м |  | 20 м |  | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; в случае размещения на земельном участке иных объектов - 80 % |
| 3.2 | Социальное обслуживание | 100 м² | 100000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 100 м² | 2000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 3.4 | Здравоохранение | 300 м² | 100000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 3.5 | Образование и просвещение | 100 м² | 100000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 3.6 | Культурное развитие | 100 м² | 2000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 3.7 | Религиозное использование | Не подлежит установлению | 100000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 3.8 | Общественное управление | 100 м² | 100000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | 100 м² | 2000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 4.1 | Деловое управление | 100 м² | 100000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 4.3 | Рынки | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | 1 м |  | 5 м |  | 12 м |  | 80 % |
| 4.4 | Магазины | 100 м² | 100000 м² |  | 1 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 100 м² | 100000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 4.6 | Общественное питание | 100 м² | 100000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 500 м² | 100000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 4.8 | Развлечения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 5.1 | Спорт | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | 1 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 6.8 | Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения – 0 м; для других объектов капитального строительства – 3 м |  | для объектов связи, радиовещания, телевидения – 0 м; для других объектов капитального строительства – 5 м |  | 12 м |  | не подлежит установлению |
| 7.2 | Автомобильный транспорт | 100 м² | 100000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | 3 м |  | для пожарных депо - 10 м; для других объектов капитального строительства - 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | 10 м² | 100000 м² |  | - |  | - |  | - |  | 5 % в случае, если для земельного участка дополнительно к основному виду разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"; 0 % в иных случаях |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | - |  | - |  | - |  | 5 % в случае, если для земельного участка дополнительно к основному виду разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"; 0 % в иных случаях |
|  | Условно разрешенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | не подлежит установлению | не подлежит установлению |  | 3 м |  | 3 м |  | - |  | 10 % |
| 4.2. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 1000 м² | 100000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 100 м² | 100000 м² |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | 3 м |  | 5 м |  | 20 м |  | 80 % |
|  | Вспомогательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 100 м2 |  | 1800 м2 | 3 м | 5 м |  | 12 м |  | 80 % |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | 100 м² |  | 100000 м² | для автостоянок - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3 м | для автостоянок - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м |  | 20 м |  | 80 % |  |

* в случае формирования земельных участков для размещения линейных объектов - не подлежит установлению.

    - Статья 32. Зона рекреационного назначения Р-1

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, код согласно классификатору | Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках |
| --- | --- | --- |
|  | Основные |  |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей |
| 5.3 | Охота и рыбалка | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы |
| 9.1 | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными |
| 9.2 | Курортная деятельность | Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 |
|  | Условно разрешенные |  |
| 5.1 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) |
|  | Вспомогательные |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 |

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства территориальной зоны Р-1:

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные (минимальные или (максимальные) размеры земельных участков, в т.ч. их площадь |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основные |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | не подлежит установлению | не подлежит установлению | 3 м | 5 м | 12 м | 100 % |
| 5.1 | Спорт | не подлежит установлению | не подлежит установлению | 3 м | 5 м | 12 м | 80 % |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | - | - | 3 м | 5 м | 8 м | 80 % |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | не подлежит установлению | не подлежит установлению | для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы – 10м; для зданий, строений и сооружений в иных случаях – 3м | для зданий, строений и сооружений, выходящих на магистральные и главные улицы – 6м; для зданий, строений и сооружений, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования – 3м | 12 м | 50 % |
| 5.3 | Охота и рыбалка | не подлежит установлению | не подлежит установлению | для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых земельные участки не образованы – 10м; для зданий, строений и сооружений в иных случаях – 3м | для зданий, строений и сооружений, выходящих на магистральные и главные улицы – 6м; для зданий, строений и сооружений, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования – 3м | 8м | 5 % |
| 9.1 | Охрана природных территорий | не подлежит установлению | не подлежит установлению | 3 м | 5 м | 12 | 5 % в случае, если для земельного участка дополнительно к основному виду разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"; 0 % в иных случаях |
| 9.2 | Курортная деятельность | не подлежит установлению | не подлежит установлению | 3 м | 5 м | 12 м | 100 % |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | не подлежит установлению | не подлежит установлению | 1 м | 5 м | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению | не подлежит установлению | 0 м | 0 м | 12 м | 5 % в случае, если для земельного участка дополнительно к основному виду разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"; 0 % в иных случаях |
|  | Условно разрешенные |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | не устанавливается | не устанавливается | 0 м | 0 м | не устанавливается | 5 % в случае, если для земельного участка дополнительно к основному виду разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"; 0 % в иных случаях |
|  | Вспомогательные |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению | не подлежит установлению | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м, для хозяйственных построек - 1 м, для других объектов капитального строительства - 3 м | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | 12 м | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов - 80 % |

# 2. Перечень и сведения об образуемых земельных участках, их характеристика, возможные способы образования.

Целью подготовки данного проекта межевания является установление местоположения границ образуемых земельных участков в границах территории части кадастрового квартала 53:15:0010604.

Задачами подготовки проекта межевания является:

- анализ фактического землепользования земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами, хозяйственными постройками и проездами;

- установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

- установление красных линий.

Установление границ земельных участков с кадастровыми номерами 53:15:0010604:ЗУ1, 53:15:0010604:ЗУ2, 53:15:0010604:ЗУ3, 53:15:0010604:ЗУ4 проводится в целях проведения мероприятий по формированию внутриквартальных проездов.

Система координат МСК-53

В соответствии с правилами землепользования и застройки Поддорского сельского поселения данная территория располагается в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2), в многофункциональной общественно-деловой зоне (Д-1) и в зоне рекреационного назначения (Р-1).

Рассматриваемая территория расположена в границах земель населенного пункта – село Поддорье на территории кадастрового квартала 53:15:0010604.

Перечень и сведения об образуемых земельных участках, в том числе возможные способы их образования, представлены в таблице 2.

Способ образования земельных участков – выделение из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Таблица 2.

| № п/п | Кадастровый номер | Адрес | Площадь з/у, м2 | Категория земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ./ план. |  |  |
| Образуемые земельные участки |  |  |  |  |  |
|  | 53:15:0010604:ЗУ1 | Новгородская обл, р-н Поддорский, с/п Поддорское, с.Поддорье, ул. Октябрьская | 227,9 | Земли населенных пунктов | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|  | 53:15:0010604:ЗУ2 | Новгородская обл, р-н Поддорский, с/п Поддорское, с.Поддорье ул. Октябрьская | 105,6 | Земли населенных пунктов | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|  | 53:15:0010604:ЗУ3 | Новгородская обл, р-н Поддорский, с/п Поддорское, с.Поддорье ул. 8 Марта | 39,1 | Земли населенных пунктов | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|  | 53:15:0010604:ЗУ4 | Новгородская обл, р-н Поддорский, с/п Поддорское, с.Поддорье, пер. Коммунальный | 388,46 | Земли населенных пунктов | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|  | 53:15:0010604:ЗУ5 | Новгородская обл, р-н Поддорский, с/п Поддорское, с.Поддорье, ул. Октябрьская, д. 21 | 979,72 | Земли населенных пунктов | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|  | 53:15:0010604:ЗУ6 | Новгородская обл, р-н Поддорский, с/п Поддорское, с.Поддорье, ул. Октябрьская | 1 159,68 | Земли населенных пунктов | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|  | 53:15:0010604:ЗУ7 | Новгородская обл, р-н Поддорский, с/п Поддорское, с.Поддорье, ул. Октябрьская, д. 25 | 1 526,68 | Земли населенных пунктов | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|  | 53:15:0010604:ЗУ8 | Новгородская обл, р-н Поддорский, с/п Поддорское, с.Поддорье, ул. 8 Марта | 969,28 | Земли населенных пунктов | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|  | 53:15:0010604:ЗУ9 | Новгородская обл, р-н Поддорский, с/п Поддорское, с.Поддорье, пер. Коммунальный, д. 3 | 881,95 | Земли населенных пунктов | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
|  | 53:15:0010604:ЗУ10 | Новгородская обл, р-н Поддорский, с/п Поддорское, с.Поддорье, пер. Коммунальный, д. 5 | 855,55 | Земли населенных пунктов | Образуемый ЗУ, образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации виды разрешенного использования земельных участков в проекте межевания территории указываются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

В соответствии с п.5 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект межевания территории выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположенных на территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, следовательно, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории.

На рассматриваемую территорию проект планировки не утвержден и установление видов разрешенного использования образуемых земельных участков не представляется возможным.

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект межевания территории содержит сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. В границах территории проектирования образуемые земельные участки с условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4 отнесены к территориям общего пользования.

Ведомость координат образуемых земельных участков

Ведомость координат

ЗУ1

| №№ точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 460371.71 | 2167983.06 |
| 2 | 460354.32 | 2168001.25 |
| 3 | 460347.36 | 2168008.47 |
| 4 | 460344.14 | 2168005.41 |
| 5 | 460344.97 | 2168004.84 |
| 6 | 460365.65 | 2167976.73 |

Площадь земельного участка = 227,9 кв.м

Ведомость координат

ЗУ2

| №№ точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 460344.38 | 2167956.92 |
| 2 | 460346.57 | 2167958.97 |
| 3 | 460322.08 | 2167984.21 |
| 4 | 460319.91 | 2167982.13 |

Площадь земельного участка = 105,6 кв.м

Ведомость координат

ЗУ3

| №№ точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 460267.94 | 2167931.12 |
| 2 | 460265.84 | 2167929.09 |
| 3 | 460258.65 | 2167921.98 |
| 4 | 460260.83 | 2167919.91 |
| 5 | 460270.03 | 2167928.96 |

Площадь земельного участка = 39,1 кв.м

Ведомость координат

ЗУ4

| №№ точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 460278.87 | 2167985.02 |
| 2 | 460276.03 | 2167982.06 |
| 3 | 460258.42 | 2168000.06 |
| 4 | 460256.73 | 2167998.31 |
| 5 | 460245.41 | 2168009.03 |
| 6 | 460227.03 | 2168027.65 |
| 7 | 460231.99 | 2168032.56 |
| 8 | 460258.98 | 2168005.19 |

Площадь земельного участка = 388,46 кв.м

Ведомость координат

ЗУ5

| №№ точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 460339.63 | 2167966.13 |
| 2 | 460339.76 | 2167966.29 |
| 3 | 460358.84 | 2167984.05 |
| 4 | 460359.76 | 2167984.73 |
| 5 | 460344.97 | 2168004.84 |
| 6 | 460344.14 | 2168005.41 |
| 7 | 460338.18 | 2168009.64 |
| 8 | 460314.81 | 2167987.38 |
| 9 | 460319.91 | 2167982.13 |
| 10 | 460322.08 | 2167984.21 |

Площадь земельного участка = 979,72 кв.м

Ведомость координат

ЗУ6

| №№ точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 460314.81 | 2167987.38 |
| 2 | 460338.18 | 2168009.64 |
| 3 | 460335.15 | 2168012.81 |
| 4 | 460333.90 | 2168011.61 |
| 5 | 460325.11 | 2168020.51 |
| 6 | 460321.44 | 2168024.00 |
| 7 | 460320.02 | 2168022.17 |
| 8 | 460308.84 | 2168030.92 |
| 9 | 460306.91 | 2168032.88 |
| 10 | 460303.74 | 2168029.64 |
| 11 | 460298.75 | 2168034.43 |
| 12 | 460290.85 | 2168025.85 |
| 13 | 460286.51 | 2168021.22 |
| 14 | 460299.98 | 2168007.05 |
| 15 | 460297.87 | 2168004.84 |
| 16 | 460320.61 | 2168007.01 |
| 17 | 460318.09 | 2168009.45 |
| 18 | 460312.89 | 2168004.26 |
| 19 | 460315.31 | 2168001.87 |

Площадь земельного участка = 1159,68 кв.м

Ведомость координат

ЗУ7

| №№ точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 460276.61 | 2167904.98 |
| 2 | 460277.02 | 2167905.49 |
| 3 | 460314.39 | 2167940.13 |
| 4 | 460293.25 | 2167962.38 |
| 5 | 460271.00 | 2167939.72 |
| 6 | 460268.71 | 2167942.00 |
| 7 | 460264.55 | 2167938.43 |
| 8 | 460266.92 | 2167935.79 |
| 9 | 460259.11 | 2167927.90 |
| 10 | 460255.49 | 2167924.96 |
| 11 | 460258.65 | 2167921.98 |
| 12 | 460265.84 | 2167929.09 |
| 13 | 460267.94 | 2167931.12 |
| 14 | 460270.03 | 2167928.96 |
| 15 | 460260.83 | 2167919.91 |

Площадь земельного участка = 1526,68 кв.м

Ведомость координат

ЗУ8

| №№ точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 460252.97 | 2167927.35 |
| 2 | 460255.68 | 2167930.45 |
| 3 | 460259.49 | 2167934.85 |
| 4 | 460256.50 | 2167937.74 |
| 5 | 460259.70 | 2167941.04 |
| 6 | 460262.46 | 2167938.38 |
| 7 | 460266.67 | 2167942.71 |
| 8 | 460262.90 | 2167946.38 |
| 9 | 460265.76 | 2167949.32 |
| 10 | 460260.72 | 2167955.14 |
| 11 | 460273.60 | 2167966.53 |
| 12 | 460265.49 | 2167975.76 |
| 13 | 460267.46 | 2167978.63 |
| 14 | 460252.04 | 2167993.45 |
| 15 | 460256.73 | 2167998.31 |
| 16 | 460258.42 | 2168000.06 |
| 17 | 460276.02 | 2167982.05 |
| 18 | 460275.28 | 2167981.28 |
| 19 | 460293.25 | 2167962.38 |
| 20 | 460271.00 | 2167939.72 |
| 21 | 460268.71 | 2167942.00 |
| 22 | 460264.55 | 2167938.43 |
| 23 | 460266.92 | 2167935.79 |
| 24 | 460259.11 | 2167927.90 |
| 25 | 460255.49 | 2167924.96 |

Площадь земельного участка = 969,28 кв.м

Ведомость координат

ЗУ9

| №№ точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 460258.98 | 2168005.19 |
| 2 | 460278.87 | 2167985.02 |
| 3 | 460297.87 | 2168004.84 |
| 4 | 460299.98 | 2168007.05 |
| 5 | 460286.51 | 2168021.22 |
| 6 | 460279.99 | 2168028.09 |

Площадь земельного участка = 881,95 кв.м

Ведомость координат

ЗУ1

0

| №№ точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 460258.98 | 2168005.19 |
| 2 | 460279.99 | 2168028.09 |
| 3 | 460273.00 | 2168035.45 |
| 4 | 460271.11 | 2168032.97 |
| 5 | 460262.94 | 2168039.27 |
| 6 | 460256.30 | 2168030.64 |
| 7 | 460242.20 | 2168042.66 |
| 8 | 460232.70 | 2168033.26 |
| 9 | 460231.99 | 2168032.56 |

Площадь земельного участка = 855,55 кв.м

Ведомость координат красных линий

| №№ точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 460475.26 | 2168053.06 |
| 2 | 460473.32 | 2168057.34 |
| 3 | 460440.17 | 2168101.09 |
| 4 | 460437.00 | 2168108.61 |
| 5 | 460437.14 | 2168194.34 |
| 6 | 460436.63 | 2168325.89 |
| 7 | 460360.17 | 2168310.21 |
| 8 | 460319.02 | 2168295.86 |
| 9 | 460286.64 | 2168280.69 |
| 10 | 460260.54 | 2168265.39 |
| 11 | 460224.17 | 2168233.41 |
| 12 | 460352.27 | 2168111.98 |
| 13 | 460379.68 | 2168085.34 |
| 14 | 460383.72 | 2168081.27 |
| 15 | 460383.57 | 2168071.59 |
| 16 | 460322.80 | 2168127.39 |
| 17 | 460252.45 | 2168053.69 |
| 18 | 460242.20 | 2168042.66 |
| 19 | 460231.99 | 2168032.56 |
| 20 | 460227.03 | 2168027.65 |
| 21 | 460225.61 | 2168026.24 |
| 22 | 460223.46 | 2168028.39 |
| 23 | 460190.85 | 2167997.38 |
| 24 | 460185.17 | 2167991.52 |
| 25 | 460258.65 | 2167921.98 |
| 26 | 460260.83 | 2167919.91 |
| 27 | 460276.61 | 2167904.98 |
| 28 | 460283.82 | 2167898.16 |
| 29 | 460296.00 | 2167910.62 |
| 30 | 460321.28 | 2167932.88 |
| 31 | 460344.38 | 2167956.92 |
| 32 | 460346.57 | 2167958.96 |
| 33 | 460365.65 | 2167976.73 |
| 34 | 460371.71 | 2167983.06 |
| 35 | 460396.22 | 2168006.46 |
| 36 | 460404.29 | 2168012.49 |
| 37 | 460406.07 | 2168013.84 |
| 38 | 460408.46 | 2168010.94 |
| 39 | 460445.82 | 2168042.60 |
| 40 | 460452.68 | 2168045.69 |

Площадь = 62538.94  кв.м

3. Особые условия использования территории

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- от 1 кВ до 20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 110 кВ – 20 м

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

Охранные зоны сетей водоснабжения установлены на основании требований СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 31.05.2022). Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с вышеуказанным СП и составляет – 5 м.

Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578. Участки земли вдоль этих линий, определяемые параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны.

Эксплуатация инженерных сетей будет осуществляться преимущественно на земельных участках (территориях) общего пользования. Земельные участки под инженерные сети, расположенные на территории внутриквартальной застройки, не формируются. Эксплуатация сетей на таких территориях осуществляется на праве публичного сервитута, установление которого носит заявительный характер.

Границы публичных сервитутов в пределах территории проектирования отсутствуют.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федералным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Особо охраняемые природные территории, территории объектов культурного наследия, границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов в границах проектирования отсутствуют.

Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект межевания обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов существующей застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

ПРИЛОЖЕНИЯ